Norme Tecniche di Attuazione – Variante generale al P.R.G. - Acquapendente (VT) – Schede degli interventi in variante

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
DEL COMUNE DI

ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

[image: image50.jpg]H

-
. :
C0K
2 £
s
LS e 0l
e o
; e
e O OO
e s
e oo
e
creies ::
BRTEe0camt S0 REKEOuIS
SO DORPBARN
o
TR
SRS 110 XD
B s TR
S SCIHKC R0 £
R s
SRl
XL X
Sl
R KBS
SR
SSoanss
oo
e





ATTUAZIONE
SCHEDE DIMENSIONALI DEGLI INTERVENTI
Elaborato 

E03

Progetto di:

Arch. Luca Melappioni

INDICE
Pagina
	Elenco Interventi………………………………………………………………………………………………………
	5

	Int. 01
	Località Rogo………………………………………………………………………………………………
	6

	Int. 02
	Nuovo polo scolastico (Località Palazzo)………………………………………………………………
	10

	Int. 03
	Galoppatoio…………………………………………………………………………………………...……
	14

	Int. 04
	Zona Fornace………………………………………………………………………………………...……
	18

	Int. 05
	Ex Cantina sociale…………………………………………………………………………………...……
	20

	Int. 06
	Località Ponte Gregoriano………………………………………………………………………….……
	22

	Int. 07
	Sant'Annunziata…………………………………………………………………………………......…….
	24

	Int. 07a
	Collegamento via P.La Torre e Via dello Stadio……………………………………………………….
	28

	Int. 08
	Collegamento centro sportivo con nuovo polo scolastico (località Palazzo) e pista ciclabile…….
	28

	Int. 09
	Nuovo ponte sulla Cassia…………………………………………………………………………..........
	29

	Int. 10
	Potenziamento strada Ponte Gregoriano (collegamento ferrovia e autostrada)…………………...
	29

	Int. 11
	Centro benessere località Fornovecchio………………………………………………………………..
	30

	Int. 12
	Collegamento Via Porta S.Leonardo e Via Del Capannello………………………………………….
	32

	Int. 13
	Collegamento Via Porta S.Leonardo e Via G. D'Ambrogio………………………………………….
	32

	Int. 14
	Località Cafone…………………………………………………………………………………………….
	34

	Int. 15
	Area Cimiteriale (capoluogo)……………………………………………………………………………..
	36

	Int. 15a
	Cassia zona Cimiteriale…………………………………………………………………………………..
	38

	Int. 15b
	Cassia zona Cimiteriale…………………………………………………………………………………..
	42

	Int. 15c
	Cassia zona Cimiteriale…………………………………………………………………………………..
	44

	Int. 16
	San Modesto Cassia………………………………………………………………………………………
	46

	Int. 17
	Duomo………………………………………………………………………………………………………
	50

	Int. 18
	Via Grotte D'Ambrogio……………………………………………………………………………………
	52

	Int. 19
	Trevinano (insediamento turistico)………………………………………………………………………
	54

	Int. 20
	Località centro sportivo………………………………………………………………………………….
	56

	Int. 21
	Torre Alfina…………………………………………………………………………………………………
	58

	Int. 22
	Trevinano…………………………………………………………………………………………………..
	60

	Int. 23
	Zona Consorgas…………………………………………………………………………………………..
	64

	Int. 24
	Torre Alfina…………………………………………………………………………………………………
	66

	Int. 25
	Golf-Campo Prova………………………………………………………………………………………..
	68

	Int. 26
	Golf-Insediamento turistico……………………………………………………………………………….
	70

	Int. 27
	Golf………………………………………………………………………………………………………….
	72

	Int. 28
	Sbarra………………………………………………………………………………………………………
	74

	Int. 29
	Località Cupellara…………………………………………………………………………………………
	76

	Int. 30
	Località Cupellara…………………………………………………………………………………………
	78

	Int. 31
	Località S. Clemente……………………………………………………………………………………..
	80

	Int. 32
	Torre Alfina Podere San Giovanni………………………………………………………………………
	84

	Int. 33
	Torre Alfina centro urbano……………………………………………………………………………….
	86

	Int. 34
	Strada per Castelgiorgio – Allegrona…………………………………………………………………...
	89

	Int. 35
	Trevinano…………………………………………………………………………………………………..
	90

	Int. 36
	Località Cupellara…………………………………………………………………………………………
	92

	Int. 37
	Complesso Buonumore…………………………………………………………………………………..
	94

	Int. 38
	Torre Alfina…………………………………………………………………………………………………
	96

	Int. 39
	Torre Alfina…………………………………………………………………………………………………
	98

	Int. 40
	Torre Alfina…………………………………………………………………………………………………
	100

	Int. 41
	Potenziamento strada comunale della Ripa……………………………………………………………
	103

	Int. 42
	Potenziamento strada comunale della Montina……………………………………………………….
	104

	Int. 43
	Trevinano………………………………………………………………………………………………….
	105

	Attuazione Variante al P.R.G.  ………………………………………………………………………………………
	107


ELENCO DEGLI INTERVENTI

	Int.
	Descrizione
	ZTO
	Comp.
	Categoria
	Categoria d'Interv.

	1
	Località Rogo
	C1
	--
	Residenziale
	Nuova

	2
	Nuovo polo scolastico (Località Palazzo)
	C1-F1a-F1d
	K32
	Residenziale e servizi
	Nuova

	3
	Galoppatoio
	C4
	K1
	Residenziale con vocazione turistica
	Modifica NTA

	4
	Zona Fornace
	D8-F2
	--
	Artigianale-Comm. -Turistica e Servizi
	Nuova

	5
	Ex Cantina sociale
	D8
	K31
	Artigianale-Commerciale-Turistica
	Modifica

	6
	Località Ponte Gregoriano
	D9
	--
	Sfruttamento temporaneo dei suoli
	Nuova

	7
	Sant'Annunziata
	C1-F1d
	--
	Residenziale
	Nuova

	7a
	Collegamento via P.La Torre e Via dello Stadio
	--
	 
	Viabilità di progetto
	Nuova

	8
	Collegamento centro sportivo con nuovo polo scolastico (località Palazzo) e pista ciclabile
	--
	--
	Viabilità di progetto
	Modifica

	9
	Nuovo ponte sulla Cassia
	--
	--
	Viabilità di progetto
	Nuova

	10
	Potenziamento strada Ponte Gregoriano (collegamento ferrovia e autostrada)
	--
	--
	Potenziamento di Viabilità
	Modifica

	11
	Centro benessere località Fornovecchio
	F2
	K35
	Servizi
	Nuova

	12
	Collegamento Via Porta S.Leonardo e Via Del Capannello
	--
	--
	Viabilità di progetto
	Nuova

	13
	Collegamento Via Porta S.Leonardo e Via G. D'Ambrogio
	--
	--
	Viabilità di progetto
	Nuova

	14
	Località Cufone
	F1
	--
	Servizi
	Modifica

	15
	Area Cimiteriale (capoluogo)
	F3-F1d
	--
	Servizi
	Modifica - Nuova

	15a
	Cassia zona Cimiteriale
	C1-F1d
	K33
	Residenziale e servizi
	Nuova

	15b
	Cassia zona Cimiteriale
	D7
	--
	Commerciale-direzionale e Residenziale
	Nuova

	15c
	Cassia zona Cimiteriale
	B1
	--
	Completamento
	Modifica

	16
	San Modesto Cassia
	C5-F1
	K34
	Residenziale e Servizi
	Nuova

	17
	Duomo
	F1d
	--
	Servizi (parcheggio)
	Nuova

	18
	Via Grotte D'Ambrogio
	B1
	--
	Completamento
	Modifica

	19
	Trevinano (insediamento turistico)
	C5
	--
	Insediamenti turistici
	Nuova

	20
	Località centro sportivo
	B2
	--
	Completamento
	Nuova

	21
	Torre Alfina
	B1
	--
	Completamento
	Modifica

	22
	Trevinano
	C2
	--
	Residenziale
	Nuova

	23
	Zona Consorgas
	D6
	K30
	Industriale Artigianale
	Modifica

	24
	Torre Alfina
	D1
	K18
	Artigianale di Servizio
	Modifica

	25
	Golf-Campo Prova
	F6
	--
	Attrezzature sportive
	Nuova

	26
	Golf-Insediamento turistico
	C5
	--
	Insediamenti turistici
	Nuova

	27
	Golf
	F2
	K22
	Attrezzature sportive
	Modifica

	28
	Sbarra
	B3
	--
	Completamento
	Nuova

	29
	Località Cupellara
	B1
	--
	Completamento
	Nuova

	30
	Località Cupellara
	B1
	--
	Completamento
	Nuova

	31
	Località S. Clemente
	C2
	--
	Residenziale
	Nuova

	32
	Torre Alfina Podere San Giovanni
	C5
	--
	Insediamenti turistici
	Nuova

	33
	Torre Alfina centro urbano
	F2-F4
	--
	Servizi
	Modifica confini zona

	34
	Strada per Castelgiorgio - Allerona
	--
	--
	Potenziamento di Viabilità
	Modifica

	35
	Trevinano
	B3
	--
	Completamento
	Modifica

	36
	Località Cupellara
	F4
	--
	Servizi (verde privato di importanza paesaggistico)
	Nuova

	37
	Complesso Buonumore
	F2-F4
	--
	Servizi
	Modifica

	38
	Torre Alfina
	B3
	--
	Completamento
	Modifica

	39
	Torre Alfina
	B3
	--
	Completamento
	Modifica

	40
	Torre Alfina
	C1
	K16
	Residenziale
	Nuova

	41
	Potenziamento strada comunale della Ripa
	--
	--
	Potenziamento di Viabilità
	Modifica

	42
	Potenziamento strada comunale della Montina
	--
	--
	Potenziamento di Viabilità
	Modifica

	43
	Trevinano
	F1
	--
	Servizi
	Modifica


[image: image2.jpg]efoonood

72600
0o

8 MO'O )





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERVENTO 01

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	1
	10
	0,54
	14.292
	7.718
	0
	7.718
	0
	77
	0
	77
	77
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	1.389

	Totale
	14.292
	7.718
	0
	7.718
	0
	77
	0
	77
	77
	
	


	INTERVENTO 01

	Funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C1:    Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C1:    rl; c4; EdV; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Ordinari
	St
	=
	14.292 m2

	 
	It
	=
	0,54 m3/m2

	 
	If
	=
	1,00 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	14.292 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,70 m2/m3

	 
	If
	=
	1,30 m2/m3

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C1 
	Nella zona C1, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	 
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89; art. 28 n. 765/67

	 
	L.R. n. 34 del 1974; L.R. 15 dell'08/11/04


[image: image3.jpg]Il Patazz





	INTERVENTO 02

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	1
	04
	0,54
	17.835
	9.631
	0
	9.631
	0
	96
	0
	96
	96
	Istruzione
	4,50

	F
	1a
	01
	 
	19.905
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	F
	1d
	38
	 
	1.184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	1.734

	Totale
	38.924
	9.631
	0
	9.631
	0
	96
	0
	96
	96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	COMPARTO K 32
	St =
	38.924
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	It =
	0,54
	m3/m2
	
	
	
	
	


	INTERVENTO 02 COMPARTO K 32

	Funzione territoriale
	Il comparto è individuato con la logica dello sviluppo razionale di una parte del territorio, che contempli la trasformazione dei suoli privati unitamente al necessario reperimento di aree pubbliche di rilevanza strategica per un corretto e razionale sviluppo degli insediamenti pubblici.

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C1:    Residenziale
F1a:  Aree per l’istruzione
F1d:  Aree di parcheggio

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C1:    rl; c4; EdV; aa1; z4
F1a:  s2
F1d:  z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1a e F1d , in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Ordinari
	St
	=
	17.835 m2

	 
	It
	=
	0,54 m3/m2

	 
	If
	=
	1,0 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	17.835 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,70 m3/m2

	 
	If
	=
	1,3 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C1 
	Nella zona C1, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Ps
	=
	 

	 
	Pi
	=
	10% Sf

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1a
	ZTO
	=
	F1a

	 
	Sf
	=
	19.905 m2

	 
	Uf
	=
	0,60 m2/m2 

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
ZTO F1a
	Nella zona F1a, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri relativi al D.M. 18 dicembre 1975.

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1d
	ZTO
	=
	F1d

	 
	Sf
	=
	1.184 m2

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	5 % dell'area

	Natura dell'area con finalità di soddisfacimento delle esigenze collettive
	Pubblica
	
	 

	(pubblica/privata)
	 
	 
	 

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89; D.M. 18/12/'75;

	 
	L.R. 15 dell'08/11/04


[image: image4.jpg]e





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERVENTO 03

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	4
	01
	0,25
	21.790
	5.448
	0
	5.448
	0
	54
	0
	54
	54
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	981

	Totale
	21.790
	5.448
	0
	5.448
	0
	54
	0
	54
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	COMPARTO K 01
	St =
	21.790
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	It =
	0,25
	m3/m2
	
	
	
	
	


	INTERVENTO 03 COMPARTO K 01

	Funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria d'uso
	C4:    Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C4:    r1; c4; EdV; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona a giuco e a parcheggi, in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C4
	ZTO
	=
	C4

	Parametri Ordinari
	St
	=
	21.790 m2

	 
	It
	=
	0,25 m3/m2

	 
	If
	=
	0,49 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C4
	ZTO
	=
	C4

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	21.790 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,35 m3/m2

	 
	If
	=
	0,65 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C4 
	Nella zona C4, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89; L.R. 15 del'8/11/04


[image: image5.jpg]o
T
5

2

o)

=

4

s

g

-4

.
e

0,

O
SN
QQQQQQQ
I
L0000
OB
0.0 00 .00
0000, (0,600
00070, ORI
007070, (070 0 000 0>
0070700, ECHICICNICH
(I (076707006070,
5 000 00 RPN
IS I I AN
© Q0L IO

RIS

&0 0 RTINS
I IIIICICHICHCHICHIHICH IS
EHIICHIHIHIIHINICHI NI
0070707007070, 070 6 0 0 5 0 0 6 5 0 0 0 000
CCHIIHICHCHI NN IS
I I I I I I IC I
00070, 0007070076 0 0 0 0 00 6 0 00
00070, A ICICHICICHINICHN NI
00000, (010707070076 070 0 6 0 0 6 00
(SR I I T
O 0 0.0 0.0 0.0 00 O 00000 00
CICHIE AN NI
(07070 0 % B 1676070 00 0 6 0 08
CCHIE EIICIHININCN)
00070, (0,0,6.0.0,.0. ¢
o000 I
&.0.0 I
00070, oo oo
I
TR0 000070,
(I
7 OQOQOQOQOO
(D





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intervento 04 -ZONE  OMOGENEE - D8

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Rapporti massimi tra gli spazi destinatiagli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	8
	01
	0,65
	17.551
	11.408
	16.653
	0
	10% di St

	D
	8
	02
	0,65
	8.041
	5.227
	4.130
	1.097
	10% di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	25.592
	16.635
	20.783
	1.097
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intervento 04 -ZONE  OMOGENEE - F2

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	2
	02
	 
	11.361
	0
	0
	0
	max 60 % di St

	F
	2
	03
	 
	4.249
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	15.610
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 04 

	Funzione territoriale
	D8: Artigianale; Commerciale; Turistica
F2:  Attrezzature sportive e turistiche

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	D8: aa1; c4; c7; EdV; s5; z1; z4
F2:  s4; v1

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona D8
	ZTO
	=
	D8

	 
	It
	=
	0,65 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F2
	ZTO
	=
	F2

	 
	St
	=
	18.302 m2

	 
	Uf
	=
	0,6 m3/m2

	 
	H max
	=
	8,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni D8
Prescrizioni F2
	- 10% di St
- max 60 % di St per are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image6.jpg]-
ne' Tunge

y \J$
] ft =

0,
000000
BERASASDOEED
AN
960626000606062606060%62
SHICHIHHHICHIIHICHIIN

o,
<

OO
<,
$9

59

o,
QO
0,
0,
0,
0,
<,
©,
o,
0,
0,

<><>
0,

0,

<
)

0070 0070 0 0 00
D00 0700700 0 0

0,
0,
<,
o,
©,
<,
0,
o,
0,
0,
0,
25

5
&
OO
SO

o,
0.0
SO

<
0,

OQO

o,

<,
OO

0,

0.0,
<, <><>
BOBESEES

0,

o
0,

<
)
<

o

<.

59

0,

OQOQ
0,

<

0,
5

e,
%

0,
<,
o
<

©,

5

S

5

.

<><><>
0,

o,
o,
<,
0,

<
<
53
<>

3
Q
<><>
@

o,

O

59

5
<
o
>

0,
252

o0

0





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intervento 05 -ZONE  OMOGENEE - D8

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Rapporti massimi tra gli spazi destinatiagli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	8
	03
	2,00
	24.751
	49.502
	15.925
	33.577
	10% di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	24.751
	49.502
	15.925
	33.577
	 


	INTERVENTO 05

	Funzione territoriale
	D8: Artigianale; Commerciale; Turistica

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	D8: aa1; c4; c7; EdV; s5; z1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona D8
	ZTO
	=
	D8

	 
	St
	=
	24751 m2

	 
	If
	=
	0,65 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	10% di St

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image7.jpg]Infernacelo

Fodl 1 Panpe.

T amn T R =]
R = = oo
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ == A\\Aﬂi oo
N s B UL, TT1 ooo
\\\\\ ; I foo
B = ooo
I ooo
= 55 coo
£ S ooo
ooo
7 ooo
s cooo
et oooo
H oooo
oooo
B = ooooo
Dooooo
real I ooooo
i Doooog
& 7 ocooo
= : Soooog
z2=3 L oooooo
& oooooo
Booooooo
S| LaePPinooooooo
cooOhEEEEh T hooooooooooo
cooooo 0oooooooooooo
oooooo 0oooooooooo
oooooo oooo
oooooo
cooooo
cooooo
ooooo

Pos val

oooooooooooooooo

ODOoooooooooooo





	Intervento 06 -ZONE  OMOGENEE - D9

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	9
	01
	0,00
	48.807
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	48.807
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 06

	Funzione territoriale
	D9: Sfruttamento temporaneo del suolo

	Categoria d'uso prevalente
	d1: attività di magazzinaggio a cielo aperto

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	#

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	D9

	 
	St
	=
	48.807 m2

	Standards urbanistici e prescrizioni
	#

	Vincoli
	Galasso - 150 m

	Riferimenti Legislativi
	L. 431 - 8/8/'85


[image: image8.jpg]-Intervento O i
. =0
\\\ T 44874\\ \\\

Vallezzano

=T

i





	INTERVENTO 07

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	1
	09
	0,54
	6.393
	3.452
	0
	3.452
	0
	35
	0
	35
	35
	Istruzione
	4,50

	F
	1d
	39
	 
	263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	F
	1d
	40
	 
	488
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	621

	Totale
	7.144
	3.452
	0
	3.452
	0
	35
	0
	35
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	COMPARTO K 36
	St =
	7.144
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	It =
	0,54
	m3/m2
	
	
	
	
	


	INTERVENTO 07 COMPARTO K 36

	Funzione territoriale
	Il comparto è individuato con la logica dello sviluppo razionale di una parte del territorio, che contempli la trasformazione dei suoli privati unitamente al necessario reperimento di aree pubbliche di rilevanza strategica per un corretto e razionale sviluppo degli insediamenti pubblici.

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C1:    Residenziale
F1d:  Aree di parcheggio

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C1:    rl; c4; EdV; aa1; z4
F1d:  z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1d , in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Ordinari
	St
	=
	6.393 m2

	 
	It
	=
	0,54 m3/m2

	 
	If
	=
	1,0 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	6.393 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,70 m3/m2

	 
	If
	=
	1,3 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C1 
	Nella zona C1, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1d
	St
	=
	751 m2

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	5 % dell'area

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89;

	 
	L.R. 15 dell'08/11/04


[image: image9.jpg]Vallezzano

=

=

=
)
—]





Nuova Viabilità

[image: image10.jpg]o] :‘ .

e





Potenziamento Viabilità

[image: image11.jpg]



Nuova Viabilità

[image: image12.jpg]INT,

3





Potenziamento Viabilità

[image: image13.jpg]Farno

Vecchia

Pad, Fornovecchio





	Intervento 11 -ZONE  OMOGENEE - F2

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	2
	09
	 
	94.639
	0
	0
	0
	max 60 % di St

	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	Totale
	94.639
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 11 COMPARTO K35

	Funzione territoriale
	F2:  Attrezzature sportive e turistiche

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F2:  s4; v1

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F2
	ZTO
	=
	F2

	 
	St
	=
	94.639 m2

	 
	Uf
	=
	0,6 m3/m2

	 
	H max
	=
	8,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizioni F2
	max 60 % di St per are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image14.jpg]



Nuova Viabilità

[image: image15.jpg]



Nuova Viabilità

[image: image16.jpg]/! BBGEE5E88FREAET EER
i nuunnnuunagnﬁ:w? ooo
/! fpooooooooooooooooooooo
// [382880085000050050085

oo

ooooooman
nooooooon

S

e

Cufane

prerrl

ko,





	Intervento 14 -ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	1
	40
	2,00
	18.871
	37.742
	0
	0
	max 60 % di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	18.871
	37.742
	0
	0
	 


	INTERVENTO - 14 

	Funzione territoriale
	F1b:  Aree per attrezzature di interesse comune

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F1b:  s1; s5; as2; z4.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1
	ZTO
	=
	F1b

	 
	If
	=
	2,00 m3/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	max 60 % di St

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77.


[image: image17.jpg]inate
Strocn

el

7

e
z q &
\ = Cufone ;
o Stroda
foo000000000606000060000
OOoooooooooooooooooooooooooon i
Ooooooooooooooooooogooooooooo
/! jooooooooobooooDOOODhoog
A // pooopooomonooonononooon
‘ // Aoooooos oo

ooonooooooo





	Intervento 15 -ZONE  OMOGENEE - Area cimiteriale

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	1d
	25
	 
	4.376
	0
	0
	0
	#

	F
	3
	05
	 
	8.112
	0
	0
	0
	max 60 % di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	12.488
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO - 15 Area cimiteriale

	Funzione territoriale
	F1d:  Aree di parcheggio
F3:    Aree per attrezzature tecnico-distributive

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F1d:  z4.
F3:    d1.

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F3
	ZTO
	=
	F3

	 
	Hmax
	=
	8,00 m3/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	max 60 % di St

	Parametri aggiuntivi
	Ps
	=
	 

	 
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77.


[image: image18.jpg]o

&

s

Strade

Cufone





	INTERVENTO 15a

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	1
	08
	0,54
	17.615
	9.512
	0
	9.512
	0
	95
	0
	95
	95
	Istruzione
	4,50

	F
	1d
	12
	 
	2.150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	1.712

	Totale
	19.765
	9.512
	0
	9.512
	0
	95
	0
	95
	95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	COMPARTO K 33
	St =
	19.765
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	It =
	0,54
	m3/m2
	
	
	
	
	


	INTERVENTO 15a COMPARTO K 33

	Funzione territoriale
	Il comparto è individuato con la logica dello sviluppo razionale di una parte del territorio, che contempli la trasformazione dei suoli privati unitamente al necessario reperimento di aree pubbliche di rilevanza strategica per un corretto e razionale sviluppo degli insediamenti pubblici.

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C1:    Residenziale
F1d:  Aree di parcheggio

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C1:    rl; c4; EdV; aa1; z4
F1d:  z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1d , in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Ordinari
	St
	=
	17.615 m2

	 
	It
	=
	0,54 m3/m2

	 
	If
	=
	1,0 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	17.615 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,70 m3/m2

	 
	If
	=
	1,3 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C1 
	Nella zona C1, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1d
	St
	=
	2.150 m2

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	5 % dell'area

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89;

	 
	L.R. 15 dell'08/11/04


[image: image19.jpg]S

-

AT,

-





	Intervento 15b -ZONE  OMOGENEE - D7

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Standards

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	7
	01
	1,10
	11.040
	12.144
	0
	12.144
	10% di St

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33% di St per superficie coperta

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totale
	11.040
	12.144
	0
	12.144
	 


	INTERVENTO 15b

	Funzione territoriale
	D7: Commerciale - Direzionale, Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	D7: c4; c7; EdV; s5; z1; z4; r1.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	D7

	 
	It
	=
	1,10 m3/m2

	 
	St
	=
	11.040 m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	 
	Il 50% del volume può essere destinato alla residenza.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	A salvaguardia delle zone limitrofe (viale del Cimitero, Via Cassia e Igini) deve essere realizzata una fascia di rispetto a verde, con piantumazione a cipresso.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image20.jpg]oo
oo

Toooooononn
Gooooooooooooo
0O00DD0DODBOoOODO0n0n

o

nuunnnuig%uu
ooooooooooooonooo
ooonoooooooooon
oooooooooooo
ooopoooooo

noomoooo
oooooo

oo

Cufone

5
i





	INTERVENTO 15c

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	1
	14
	0,80
	14.446
	11.557
	7.500
	4.057
	75
	41
	75
	41
	116
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	730

	Totale
	14.446
	11.557
	7.500
	4.057
	75
	41
	75
	41
	116
	
	


	INTERVENTO 15c
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B1

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	14.446 m2

	 
	If
	=
	0,8 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image21.jpg]L=

U0 g////

gggggggg

,,,,,,,,,,,,,





	Intervento 16 -ZONE  OMOGENEE - C5

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Standards

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	5
	04
	0,25
	45.158
	11.290
	0
	11.290
	50% di St (spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Totale
	45.158
	11.290
	0
	11.290
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intervento 16 - ZONE  OMOGENEE - F1

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Area impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	1
	41
	 
	34.428
	0
	0
	0
	max 60 % di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	34.428
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COMPARTO K 34
	St =
	79.586
	m2


	INTERVENTO 16 Comparto K34

	Funzione territoriale
	Il comparto è individuato con la logica dello sviluppo razionale di una parte del territorio, che contempli la trasformazione dei suoli privati unitamente al necessario reperimento di aree pubbliche di rilevanza strategica per un corretto e razionale sviluppo degli insediamenti pubblici.

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C5: Insediamenti turistici
F1:   Aree per attrezzature pubbliche di servizio.

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C5:    rl; EdV; aa1; s5; z4
F1:    s1; s5; as2; z4.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1, in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area.

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C5
	ZTO
	=
	C5

	 
	St
	=
	45.158 m2

	 
	It
	=
	0,25 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,50 m

	 
	Ic
	=
	0.30 m2/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
	Nella zona C5, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, le seguenti prescrizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sui progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici
	- il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi.
- Le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate, non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1
	ZTO
	=
	F1

	 
	Sf
	=
	34.428 m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	#

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89;

	 
	L.R. 72 del 1975 art. 8


[image: image22.jpg]



	Intervento 17 -ZONE  OMOGENEE - F1d

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	1d
	19
	 
	1.183
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totale
	1.183
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 17

	Funzione territoriale
	F1d: Aree di Parcheggio

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F1d: z4.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona D7
	ZTO
	=
	D7

	 
	St
	=
	1.183 m2

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	5 % dell'area

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image23.jpg]3\ iores

oA

T





	INTERVENTO 18

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	1
	08
	0,80
	3.053
	2.442
	2.442
	0
	24
	0
	24
	0
	24
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	0

	Totale
	3.053
	2.442
	2.442
	0
	24
	0
	24
	0
	24
	
	


	INTERVENTO 18
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B1

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	3.053 m2

	 
	If
	=
	0,8 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image24.jpg]



	Intervento 19 -ZONE  OMOGENEE - C5

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Standards

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	5
	01
	0,25
	40.000
	10.000
	0
	10.000
	50% di St (spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Totale
	40.000
	10.000
	0
	10.000
	 


	INTERVENTO 19

	Funzione territoriale
	Insediamenti turistici

	Categoria d'uso
	C5: Insediamenti turistici

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C5:    rl; EdV; aa1; s5; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1, in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area.

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C5
	ZTO
	=
	C5

	 
	St
	=
	40.000 m2

	 
	It
	=
	0,25 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,50 m

	 
	Ic
	=
	0.30 m2/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
	Nella zona C5, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, le seguenti prescrizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sui progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici
	- il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi.
- Le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate, non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89;

	 
	L.R. 72 del 1975 art. 8


[image: image25.jpg],,,,,





	INTERVENTO 20

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	4
	02
	2,50
	1.181
	2.953
	0
	2.953
	0
	30
	0
	30
	30
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	531

	Totale
	1.181
	2.953
	0
	2.953
	0
	30
	0
	30
	30
	
	


	INTERVENTO 20
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B1

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	1.181 m2

	 
	If
	=
	2,5 m3/m2

	 
	H max
	=
	10,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image26.jpg]S. Sebastlona

Via

2

0 L8P





	INTERVENTO 21

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	1
	08
	0,80
	2.425
	1.940
	0
	1.940
	0
	19
	0
	19
	19
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	349

	Totale
	2.425
	1.940
	0
	1.940
	0
	19
	0
	19
	19
	
	


	INTERVENTO 21
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B1

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	2.425 m2

	 
	If
	=
	0,8 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image27.jpg]Vigne del Paesanl





	INTERVENTO 22

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	2
	03
	0,50
	9.090
	4.545
	0
	4.545
	0
	45
	0
	45
	45
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	818

	Totale
	9.090
	4.545
	0
	4.545
	0
	45
	0
	45
	45
	
	


	INTERVENTO 22

	Funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C2:    Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C2:    rl; c4; EdV; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C2
	ZTO
	=
	C2

	Parametri Ordinari
	St
	=
	9.090 m2

	 
	It
	=
	0,50 m3/m2

	 
	If
	=
	0,70 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C2
	ZTO
	=
	C2

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	9.090 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,80 m2/m3

	 
	If
	=
	0,90 m2/m3

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C2 
	Nella zona C2, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	 
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89; art. 28 n. 765/67

	 
	L.R. n. 34 del 1974; L.R. 15 dell'08/11/04


[image: image28.jpg]: i
® R
£ N

& v
o
£
&
3

5
D>
N ”
¢
2 2
5 ;
g
b
&
Y
£
5
2
o
<
o
u
s
R
N5 &
&=
2 3
! &





	Intervento 23 -ZONE  OMOGENEE - D6

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Rapporti massimi tra gli spazi destinatiagli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	6
	01
	2,40
	51.214
	122.914
	3.500
	119.414
	10% di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	51.214
	122.914
	3.500
	119.414
	 


	INTERVENTO 23

	Funzione territoriale
	D6: Industriale; Artigianale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	D6: aa2; ag4; z4.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	D6

	 
	Sf
	=
	51.214 m2

	 
	If
	=
	2,4 m3/m2

	 
	Ic
	=
	40% di St

	 
	H max
	=
	6,00 m

	 
	Dc
	=
	10,00 m

	 
	Ds
	=
	10,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	10% di St

	 
	Lotto minimo = 3.500 m2

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.

	
	
	
	


[image: image29.jpg]Pod. Poggla Mantello

Mantella

Foagio

K
©
5t
o

o
2
g
i

I

Cava





	Intervento 24 -ZONE  OMOGENEE - D1

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Rapporti massimi tra gli spazi destinatiagli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	1
	06
	1,70
	9.584
	2.570
	5.140
	2570 *
	10% di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	* Incremento del volume massimo del 50% di quello esistente

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	9.584
	2.570
	5.140
	0
	 


	INTERVENTO 24

	Funzione territoriale
	D1: Artigianale di servizio

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	D1: aa2; ag4; z4.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	D1

	 
	V max
	=
	Incremento 50% del volume esistente

	 
	H max
	=
	6,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	10% di St

	 
	Non sono consentite costruzioni accessorie, escluso i volumi tecnici.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image30.jpg]NG 00
<
\ e

N
AN \

_
7

ehage
OOOOOOOOOOOOOOO

@@@@@@@

-0
QQQQQQQQQ
QQQQQQQQQ
QQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQ
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQ
@@@@@@@@@@
QQQQQQQQQ
QQQQQQQQ
@@@@@@@@
QQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
@@@@@@





	Intervento 25 -ZONE  OMOGENEE - F6

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	6
	01
	0,000
	133.379
	0
	0
	0
	#

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	133.379
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 25

	Funzione territoriale
	F6:  Aree per attrezzature sportive limitate al gioco del golf

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F6:  campo prova

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	F6

	 
	Sf
	=
	133.379 m2

	 
	It
	=
	0 m3/m2

	Standards urbanistici e prescrizioni
	#

	Parametri aggiuntivi
	#
	 
	 

	Riferimenti Legislativi
	#


[image: image31.jpg]O
000





	Intervento 26 -ZONE  OMOGENEE - C5

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St- m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Standards

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	5
	03
	0,25
	72.572
	18.143
	0
	18.143
	50% di St (spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Totale
	72.572
	18.143
	0
	18.143
	 


	INTERVENTO 26

	Funzione territoriale
	Insediamenti turistici

	Categoria d'uso
	C5: Insediamenti turistici

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C5:    rl; EdV; aa1; s5; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1, in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area.

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C5
	ZTO
	=
	C5

	 
	St
	=
	72.572 m2

	 
	It
	=
	0,25 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,50 m

	 
	Ic
	=
	0.30 m2/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
	Nella zona C5, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, le seguenti prescrizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sui progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici
	- il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi.
- Le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate, non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89;

	 
	L.R. 72 del 1975 art. 8


[image: image32.jpg]In

Vo000 000Q
ooooooQ
[e)e)sJofiofeNeNolo]
Q oooooo
0000000
oQoQo0O0
QooQoQoo0O0
Q0000000 Q,
gooQoQooo
[¢)-Nejefolels]
Qo 0 0 [e)e]
opoooo





	Intervento 27 -ZONE  OMOGENEE - F2

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	2
	08
	0,033
	980.940
	32.371
	0
	32.371
	max 60 % di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	980.940
	32.371
	0
	32.371
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COMPARTO K 23
	St =
	980.940
	m2

	
	
	
	
	
	
	If =
	0,033
	m3/m2


	INTERVENTO 27  COMPARTO K 23

	Funzione territoriale
	F2:  Attrezzature sportive e turistiche

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F2:  s4; v1

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F2
	ZTO
	=
	F2

	 
	Sf
	=
	980.940 m2

	 
	If
	=
	0,033 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni per la zona F2
	max 60 % di St per are impegnata dagli impianti coperti e scoperti
All’interno dell’area i fabbricati dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche:
1) Struttura portante in muratura;
2) Coperture realizzate a falde inclinate con pendenza massima del 30%.
3) Manto di copertura in tegole in cotto del tipo coppo-controcoppo, alla romana.
4) Pluviali e discendenti in rame.
5) Infissi in legno naturale.
6) Le facciate esterne dei fabbricati dovranno essere costituite da materiali locali a faccia vista (Tufo; Pietra Basaltica e laterizio) eventualmente integrate con porzioni di minor rilievo intonacate e tinteggiate.
7) Le recinzioni esterne con altezza massima di 2 m in pietra locale o legno. 

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image33.jpg]Z 7
i
!
T\

T =
~J ¥ // b7
 ——

_

%
%
L
= :
. i == -
i
I |

N

-

—

%
%
sssssss
W2
G
’ %

Ly
5%
%

\)

7

-

&

S

oPofo

DDDDDD

DDDDDDDDD





	INTERVENTO 28

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	3
	18
	1,20
	3.655
	4.386
	0
	4.386
	0
	44
	0
	44
	44
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	789

	Totale
	3.655
	4.386
	0
	4.386
	0
	44
	0
	44
	44
	
	


	INTERVENTO 28
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B3

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	3.655 m2

	 
	It
	=
	0,85 m3/m2

	 
	If
	=
	1,2 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image34.jpg]ntefve 9

Le Reggte





	INTERVENTO 29

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	1
	06
	0,80
	41.229
	32.983
	10.250
	22.733
	103
	227
	103
	227
	330
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	4.092

	Totale
	41.229
	32.983
	10.250
	22.733
	103
	227
	103
	227
	330
	
	


	INTERVENTO 29
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B1

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	41.229 m2

	 
	If
	=
	0,8 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image35.jpg]Inter

nto 3





	INTERVENTO 30

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	1
	07
	0,80
	32.247
	25.798
	4.550
	21.248
	46
	212
	46
	212
	258
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	3.825

	Totale
	32.247
	25.798
	4.550
	21.248
	46
	212
	46
	212
	258
	
	


	INTERVENTO 30
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B1

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	32.247 m2

	 
	If
	=
	0,8 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image36.jpg]4 Il Palozz





	INTERVENTO 31

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	2
	07
	0,50
	21.510
	10.755
	0
	10.755
	0
	108
	0
	108
	108
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	1.936

	Totale
	21.510
	10.755
	0
	10.755
	0
	108
	0
	108
	108
	
	


	INTERVENTO 31

	Funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C2:    Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C2:    rl; c4; EdV; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C2
	ZTO
	=
	C2

	Parametri Ordinari
	St
	=
	21.510 m2

	 
	It
	=
	0,50 m3/m2

	 
	If
	=
	0,70 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C2
	ZTO
	=
	C2

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	21.510 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,80 m2/m3

	 
	If
	=
	0,90 m2/m3

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C2 
	Nella zona C2, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	 
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89; art. 28 n. 765/67

	 
	L.R. n. 34 del 1974; L.R. 15 dell'08/11/04


[image: image37.jpg]JMM “aeng B
= L
: 7zl = i 5 e )
U )
uuutt§ rade 5
i
o §
4
E T | S S,
— £ §
2
£ =
H
g Palombara
o
5 %
tn

Felice





	Intervento 32 -ZONE  OMOGENEE - C5

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Standards

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	5
	02
	0,25
	107.175
	26.794
	0
	26.794
	50% di St (spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Totale
	107.175
	26.794
	0
	26.794
	 


	INTERVENTO 32

	Funzione territoriale
	Insediamenti turistici

	Categoria d'uso
	C5: Insediamenti turistici

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C5:    rl; EdV; aa1; s5; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo, nell’obbligatorio documento di Convenzione dovrà prevedere la cessione, a titolo gratuito, al Comune della zona F1, in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 1444/68.
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area.

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C5
	ZTO
	=
	C5

	 
	St
	=
	107.175 m2

	 
	It
	=
	0,25 m3/m2

	 
	H max
	=
	6,50 m

	 
	Ic
	=
	0.30 m2/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
	Nella zona C5, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, le seguenti prescrizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sui progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici
	- il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi.
- Le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate, non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89;

	 
	L.R. 72 del 1975 art. 8


[image: image38.jpg]St o

PN

B =
il

2

3. Sehastl

£
S

NG

KB

VIPES

G





	Intervento 33 -ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	2
	11
	 
	7.413
	0
	0
	0
	max 60 % di St

	F
	4
	11
	 
	23.967
	0
	0
	0
	Volume massimo di 45 mc o tettoie con superficie coperta massima di 18 mq

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	31.380
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 33

	Funzione territoriale
	F2:  Attrezzature sportive e turistiche
F4:  Area a verde privato

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F2:  s4; v1.

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F3
	ZTO
	=
	F3

	 
	Hmax
	=
	8,00 m3/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F4
	ZTO
	=
	F4

	 
	Sf
	=
	23.967 m2

	 
	Volume massimo ammesso 45 mc o tettoie per una Sc massima di 18 mq

	Standards urbanistici e prescrizioni per F3
	max 60 % di St

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77.


[image: image39.jpg]\

N
§ S

\





Potenziamento Viabilità

Interesse Interregionale (Lazio – Umbria)

[image: image40.jpg],
!
§

il

|
.





	INTERVENTO 35

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	3
	01
	1,20
	7.055
	8.466
	2.700
	5.766
	27
	58
	27
	58
	85
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	1.038

	Totale
	7.055
	8.466
	2.700
	5.766
	27
	58
	27
	58
	85
	
	


	INTERVENTO 35
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B3

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	7.055 m2

	 
	It
	=
	0,85 m3/m2

	 
	If
	=
	1,2 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image41.jpg]WA

aaaaaaaaa

‘

il LS

ccccccccc

\

AN

o

g

%
o,

2





	Intervento 36 -ZONE  OMOGENEE - F4

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	4
	12
	0,000
	87.294
	0
	0
	0
	Volume massimo di 45 mc o

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	Tettoie con superficie coperta massima di 18 mq

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	87.294
	0
	0
	0
	 


	INTERVENTO 36

	Funzione territoriale
	F4:  Aree a verde privato di particolare valore paesistico e ambientale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F4:  #

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	F4

	 
	Sf
	=
	87.294 m2

	 
	Volume massimo ammesso 45 mc o tettoie per una Sc massima di 18 mq

	Standards urbanistici e prescrizioni
	#

	Parametri aggiuntivi
	#
	 
	 

	Riferimenti Legislativi
	#


[image: image42.jpg]El
o
o
o
4
5
g
§
g
o

d

T 0000000 O
0000000000000 0000000000000O000D0 A
0000000000000 000000000O00O00000O00OQ
e ssa Tl 000000000RO0RO00000000000000000000Q0 £
yyyy - 0000000000000 0000000000000000000000
% 0000000000000 0000000000000000000D00 >

000000000000 000 000000000000 000000
0000000000000 000WIPOO0O0000000000Q00

0000000000000 RDOO0V00U0000000000
0 00GQOO0000D000QDO0N0DU00V000000D &
& K % 000000 0000000000000 00000000000000
T (&) 000000 0ODO0VO0OEIPODOONONO0000VOD0O
Eeliclelelelelel 00000000 UMBO000000000000000,
[efisRefeReRele] 0000000 0UUUO00000000000000
0000 000000000 00D00D000AN0AOD000
000000000000 000000ON00N00DA
0000000000000 00000000 0O
0000000000000 000a
000000000000
00000000
Qo000

Valle

// Biondi





	Intervento 37 -ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	2
	07
	 
	15.792
	0
	0
	0
	max 60 % di St

	F
	5
	02
	1,20
	38.361
	46.033
	2.500
	43.533
	Sc = 1/3 di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	54.153
	46.033
	2.500
	43.533
	 


	INTERVENTO 37 COMPARTO K27

	Funzione territoriale
	F2:  Attrezzature sportive e turistiche
F5:  Area private di interesse pubblico

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F2:  s4; v1.

	 
	F5:  c7

	Modalità d'attuazione
	Diretta

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F2
	ZTO
	=
	F2

	 
	Hmax
	=
	8,00 m3/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F5
	ZTO
	=
	F5

	 
	It
	=
	1,20 m3/m2

	 
	St
	=
	38.361 m2

	 
	Hmax
	=
	10,00 m3/m2

	Standards urbanistici e prescrizioni per F2
	max 60 % di St

	Standards urbanistici e prescrizioni per F5
	Sc = 1/3

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image43.jpg]%

LT Via 2

A (s}

Via | "\ Cupa %

— &
@y \
x I
PR
\ et
i g i %
o m—a—
Il T
CN | e g = |
. - : i T \
2 E r |
T —1—] \
: ] ] Pod. Sfellce - i
e } | - \
€ppanan N / |
s
s \
Via  Larga
sy
sev B

Pad. Fantana,





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERVENTO 38

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	3
	29
	1,20
	5.451
	6.541
	4.000
	2.541
	40
	25
	40
	25
	65
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	457

	Totale
	5.451
	6.541
	4.000
	2.541
	40
	25
	40
	25
	65
	
	


	INTERVENTO 38
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B3

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	5.451 m2

	 
	It
	=
	0,85 m3/m2

	 
	If
	=
	1,2 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image44.jpg]S. Sebastlano

. i
e -,Ji - ﬂ\ - |
36 B3 1] o ! \
| i \ :
- ] \ \
i A ! )
= ] Pod, S.felice ot | | y
Srvm, ! L \\ \
N ) # L ; \
o Epponari - \‘ \
2 3 o : \
= 2 r&e
& -
’ // Elclala.
Vio  Larga
\ S,
& ”
. set e





	INTERVENTO 39

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	Sf - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	B
	3
	30
	1,20
	7.748
	9.298
	7.800
	1.498
	78
	15
	78
	15
	93
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	270

	Totale
	7.748
	9.298
	7.800
	1.498
	78
	15
	78
	15
	93
	
	


	INTERVENTO 39
	
	
	

	Categoria d'uso prevalente - funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	rl; c4; EdV; s5; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	 
	RE
	-
	Ristrutturazione Edilizia

	 
	DR
	-
	Demolizione e ricostruzione

	 
	D
	-
	Demolizione 

	 
	NE
	-
	Nuova edificazione

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi
	ZTO
	=
	B3

	 
	Dr
	=
	100 m3/ab

	 
	Sf
	=
	7.748 m2

	 
	It
	=
	0,85 m3/m2

	 
	If
	=
	1,2 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,00 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,0 - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89.


[image: image45.jpg]= B J
NS !
J
% Quottiro trade £ /
= : i e i T b IR U ol IR
S, Sebastiono 4
g =
i = = P
. [
: ‘ S IS S G S I
= / It
g "XZEQ‘F = - i
| | i
I Tt Wio, 'y H im i
£
B D i i
% Via |\ Cupa B q B \“‘\ = [
e : i j
1 i il e 4





	INTERVENTO 40

	ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	It
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Abitanti
	Vani
	Standars Urbanistici
18 m2/ab

	
	
	
	
	
	
	
	
	Presen.
	Increm.
	Pres.
	Increm.
	Ammis.
	Aree Standards
	m2/ab

	C
	1
	11
	0,54
	22.560
	12.182
	0
	12.182
	0
	122
	0
	122
	122
	Istruzione
	4,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Attrezzature di interesse comune
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Spazi pubblici attrezzati
	9,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Aree per parcheggi
	2,50

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Totale
	18,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Tot. Standards
	2.193

	Totale
	22.560
	12.182
	0
	12.182
	0
	122
	0
	122
	122
	
	


	INTERVENTO 40

	Funzione territoriale
	Residenziale

	Categoria d'uso
	Le categorie rispettivamente previste dai singoli azzonamenti del comparto, sono quelle di seguito elencate:
C1:    Residenziale

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	C1:    rl; c4; EdV; aa1; z4

	Modalità d'attuazione
	Indiretta
− Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente approvato con uno studio di verifica di inserimento paesaggistico delle opere, che accerti un’adeguata configurazione del progetto, in coerenza con i valori paesaggistici espressi dall’area. 

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Ordinari
	St
	=
	22 560 m2

	 
	It
	=
	0,54 m3/m2

	 
	If
	=
	1,00 m3/m2

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona C1
	ZTO
	=
	C1

	Parametri Premiali per progetti di Edilizia Ecosostenibile
	St
	=
	22.560 m2

	 e Bioclimatica
	It
	=
	0,70 m2/m3

	 
	If
	=
	1,30 m2/m3

	 
	H max
	=
	7,50 m

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Prescrizione e note particolari per l’applicazione.
PARAMETRI PREMIALI PER PROGETTI D’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E BIOCLIMATICA  nella zona C1 
	Nella zona C1, oggetto della presente scheda, si applicano, di norma, i parametri ordinari. Per poter utilizzare i parametri premiali si devono prefigurare le seguenti condizioni:
1. vigenza del regolamento comunale: Regolamento sugli incentivi ai progetti d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica.
2. il Piano Attuativo dovrà essere già corredato di progetto edilizio, il cui livello necessario di definizione (preliminare,definitivo, esecutivo) sarà stabilito nel Regolamento di cui al punto precedente.

	 
	3. Il progetto di cui al punto 2 dovrà prevedere una edilizia ecosostenibile e bioclimatica, i cui requisiti saranno definiti nel Regolamento di cui sopra.
4. La validazione del progetto redatto con i criteri d’edilizia ecosostenibile e bioclimatica dovrà essere CERTIFICATA da apposito Ente, Organismo od Istituto accreditato nel Regolamento.
5. Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo alla realizzazione (concessione, ecc…) dovrà essere ratificata, da parte dell’UTC comunale, la validazione di cui al precedente punto 4.
6. Il Regolamento stabilirà quali meccanismi e procedimenti saranno necessari per la vigilanza sulla realizzazione in conformità al progetto validato come ecosostenibile e bioclimatico. Inoltre il Regolamento definirà la necessità di eventuali certificazioni da concedere a lavori ultimati, preventivamente al rilascio dell’abitabilità.

	Standards urbanistici e prescrizioni
	Aree per la sosta autoveicoli: 1 mq ogni 10 mq di Superfice Utile, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico, ai margini di ciascun edificio e nel rispetto della l.n. 122/89; l’uso pubblico dei parcheggi non esime il beneficiario della concessione dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla legislazione vigente in materia. Le aree destinate ai parcheggi di uso pubblico dovranno essere in diretta contiguità fisica e funzionale con il manufatto oggetto della concessione. Queste dotazioni per la sosta a servizio della residenza, sono parcheggi privati di uso pubblico (la cui gestione e manutenzione è a totale carico del privato), su suolo privato, e come tali devono risultare facilmente accessibili e/o adiacenti agli assi viari.

	 
	I parcheggi possono essere individuati su aree private (anche con titolarità diversa da quella del richiedente), ad uso pubblico, ed appositamente individuate in sede d’atto autorizzativo (concessione, ecc ...) con atto d'obbligo. Le superfici per la sosta dovranno essere dotate di apposita segnaletica verticale ed orizzontale e corredate di idonea pavimentazione.

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77; L. 122/89; art. 28 n. 765/67



[image: image46]
Potenziamento Viabilità


[image: image47]
Potenziamento Viabilità

[image: image48.jpg]



	Intervento 43 -ZONE  OMOGENEE

	Zona
	Sottozona
	Area n°
	If
	St - m2
	m3 ammis.
	m3 esistenti
	m3 realizz.
	Are impegnata dagli impianti coperti e scoperti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	1
	51
	2,00
	1.414
	2.828
	0
	0
	max 60 % di St

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	Totale
	1.414
	2.828
	0
	0
	 


	INTERVENTO - 43

	Funzione territoriale
	F1b:  Aree per attrezzature di interesse comune

	Categoria o destinazioni d'uso complementari
	F1b:  s1; s5; as2; z4.

	Modalità d'attuazione
	Indiretta

	Categorie d'intervento in caso d'attuazione diretta
	MO
	-
	Manutenzione ordinaria

	 
	MS  
	-
	Manutenzione straordinaria

	 
	MI
	-
	Modifiche Interne

	 
	R
	-
	Restauro 

	 
	RC
	-
	Risanamento Conservativo

	Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi della zona F1
	ZTO
	=
	F1b

	 
	If
	=
	2,00 m3/m2

	 
	Dc
	=
	5,00 m

	 
	Ds
	=
	6,00 m - fatte salve diverse disposizioni in relazione alla strada

	Standards urbanistici e prescrizioni
	max 60 % di St

	Parametri aggiuntivi
	Pi
	=
	10% Sf

	Riferimenti Legislativi
	D.M. 1444/68; L. 10/77.


Attuazione Variante al P.R.G.
	Attuazione Variante al P.R.G.

	Int.
	ZTO
	St
	m3
	ab ins.
	stand./m2

	15c
	B1
	14.446
	4.057
	41
	730

	18
	B1
	3.053
	0
	0
	0

	21
	B1
	2.425
	1.940
	19
	349

	29
	B1
	41.229
	22.733
	227
	4.092

	30
	B1
	32.247
	21.248
	212
	3.825

	20
	B4
	1.181
	2.953
	30
	531

	28
	B3
	3.655
	4.386
	44
	789

	35
	B3
	7.055
	5.766
	58
	1.038

	38
	B3
	5.451
	2.541
	25
	457

	39
	B3
	7.748
	1.498
	15
	270

	1
	C1
	14.292
	7.718
	77
	1.389

	2
	C1
	17.835
	9.631
	96
	1.734

	7
	C1
	6.393
	3.452
	35
	621

	15a
	C1
	18.159
	9.806
	98
	1.765

	40
	C1
	22.560
	12.182
	122
	2.193

	22
	C2
	9.090
	4.545
	45
	818

	31
	C2
	21.510
	10.755
	108
	1.936

	3
	C4
	21.790
	5.448
	54
	981

	16
	C5
	45.158
	11.290
	34
	22.579

	19
	C5
	40.000
	10.000
	30
	20.000

	26
	C5
	72.572
	18.143
	54
	36.286

	32
	C5
	107.175
	18.220
	55
	53.588

	24
	D1
	9.584
	2.570
	--
	958

	23
	D6
	51.214
	119.414
	--
	5.121

	15b
	D7
	11.040
	12.144
	--
	1.104

	4
	D8
	17.551
	0
	--
	1.755

	4
	D8
	8.041
	1.097
	--
	804

	5
	D8
	24.751
	33.577
	--
	2.475

	6
	D9
	48.807
	0
	--
	0

	14
	F1
	18.871
	--
	--
	18.871

	16
	F1
	34.428
	--
	--
	34.428

	43
	F1
	1.414
	--
	--
	1.414

	2
	F1a
	19.905
	--
	--
	19.905

	2
	F1d
	1.184
	--
	--
	1.184

	7
	F1d
	263
	--
	--
	263

	7
	F1d
	488
	--
	--
	488

	15
	F1d
	4.376
	--
	--
	4.376

	15a
	F1d
	1.607
	--
	--
	1.607

	17
	F1d
	1.183
	--
	--
	1.183

	4
	F2
	11.361
	0
	--
	6.817

	4
	F2
	4.249
	0
	--
	2.549

	11
	F2
	94.639
	0
	--
	56.783

	27
	F2
	980.940
	32.371
	--
	588.564

	33
	F2
	7.413
	0
	--
	4.448

	37
	F2
	15.792
	0
	
	9.475

	15
	F3
	8.112
	0
	--
	4.867

	33
	F4
	23.967
	0
	--
	14.380

	36
	F4
	87.294
	0
	--
	52.376

	37
	F5
	38.361
	0
	
	23.017

	25
	F6
	133.379
	0
	--
	80.027

	Tot.
	2.175.238
	389.485
	1.479
	1.095.212


	Zone Residenziali

	
	
	
	
	

	ZTO
	St
	m3
	ab ins.
	stand./m2

	A
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	

	ZTO
	St
	m3
	ab ins.
	stand./m2

	B1
	93.400
	49.978
	499
	8.996

	B2
	1.181
	1.181
	12
	213

	B3
	23.909
	14.191
	142
	2.554

	Tot. B
	118.490
	67.122
	671
	12.081

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ZTO
	St
	m3
	ab ins.
	stand./m2

	C1
	79.239
	42.789
	428
	7.702

	C2
	30.600
	15.300
	153
	2.754

	C4
	21.790
	5.448
	54
	981

	C5
	264.905
	57.653
	173
	132.453

	Tot. C
	396.534
	121.190
	808
	143.890

	
	
	
	
	

	Tot. A+B+C
	515.024
	188.312
	1.479
	860.785


	Attività produttive, artigianali, industriali, direzionali, turistiche, commerciali

	

	ZTO
	St
	m3
	ab ins.
	stand./m2

	D1
	9.584
	2.570
	--
	958

	D6
	51.214
	119.414
	--
	5.121

	D7
	11.040
	12.144
	--
	1.104

	D8
	50.343
	34.674
	--
	5.034

	D9
	48.807
	0
	--
	0

	
	
	
	
	

	Tot. D
	170.988
	168.802
	--
	12.218


	Aree per attrezzature di interesse comune 
Standards pubblico

	

	ZTO
	m2

	F1
	54.713

	F1a
	19.905

	F1d
	9.101

	F2
	668.636

	F3
	4.867

	F4
	66.757

	F5
	38.361

	F6
	80.027

	Tot. Standards
	942.368








PAGE  
105
Progettista Architetto Luca Melappioni

Versione n.1 del 28.03.2006

[image: image1.jpg]


[image: image49.jpg]: i
e
- IR ISR

I SRR




